Контрольные вопросы к «Каменной кладке».

- Что называется каменной кладкой?

- Назовите основные виды кладок.

- Какие правила резки кладки Вы знаете?

- При устройстве каких конструктивных элементов зданий не допускается применение силикатного кирпича?

- Что такое версты, их виды.

- Что такое штрабы, их назначение и виды?

- Какие системы перевязки кладки Вы знаете?

- Опишите способы укладки кирпича вприжим.

- Опишите способы укладки кирпича вприсык.

- Опишите способы укладки кирпича вполуприсык.

- При устройстве каких конструктивных элементов зданий не допускается применять многорядную систему перевязки?

- Назовите три  способа последовательности укладки кирпича. Укажите область применения каждого.

- Назовите основные правила конструкций из кирпича по цепной и многорядной системе перевязок.

- Порядок расшивки швов кладки, применяемые инструменты?

- Расскажите о кладке столбов по трехрядной системе перевязки.

- При какой системе перевязки при укладке простенков используют четверти, где их располагают?

- Что называют облегченной кладкой?

- Какие виды облегченных кладок Вы знаете?

- Опишите выполнение кирпично-анкерной кладки.

- Что называется перемычкой, их виды.

- Последовательность операций по укладке арки и свода?

- При устройстве каких конструктивных элементов зданий нельзя вести кладку  способом замораживания?

- Особенности кладки из блоков Поротерм?

Тест.

- Кирпичные стены по ширине кратны:

| 120 мм | 130 мм + | 150 мм |
| --- | --- | --- |

- Силикатный кирпич нельзя применять для кладки

| фундаментов во влажных грунтах + | наружных несущих стен | арочных перемычек |
| --- | --- | --- |

- Версты – это:

| две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам | кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали | крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки + |
| --- | --- | --- |

- Средняя толщина вертикальных швов кладки составляет

| 12 мм | 10 мм + | 5 мм |
| --- | --- | --- |

- Штраба - это

| участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами | элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается + | углубления в стене, предназначенные для размещения электропроводки |
| --- | --- | --- |

- Какой из инструментов предназначен для расшивки швов?

| + |  |  |
| --- | --- | --- |

- На какой из схемы изображена однорядная (цепная) система перевязки?

|  | + |  |
| --- | --- | --- |

- На какой из схемы изображена трехрядная  система перевязки?

|  |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Для кладки столбов не допускается применять систему перевязки:

| однорядную | трехрядную | многорядную + |
| --- | --- | --- |

- В забутку кирпич укладывают способом:

| вполуприсык + | вприжим | вприсык |
| --- | --- | --- |

- Раствор для вертикального шва загребают кельмой, прижимают ее к ранее уложенному кирпичу и окончательно зажимают укладываемым кирпичом – это способ укладки?

| вполуприсык | вприжим + | вприсык |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Кладка под расшивку ведется

| с полным заполнением швов + | в пустошовку | без подрезки раствора |
| --- | --- | --- |

- Форма расшивки швов в подрезку?

|  |  | + |
| --- | --- | --- |

- Забутку во всех рядах выполняют:

| трехчетвертями | ложками | тычками + |
| --- | --- | --- |

- Простенки шириной до 1 метра выкладывают по системе привязки:

| однорядной | трехрядной + | многорядной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- При выполнении кирпично-бетонной анкерной кладки пространство  между стенками заполняется

| легким бетоном + | шлаком | теплоизоляционные плиты |
| --- | --- | --- |

- Кладку с воздушной прослойкой ведут по системе перевязки:

| однорядной | трехрядной | многорядной + |
| --- | --- | --- |

- Длина рядовой перемычки больше длины проема на:

| 50 см + | 25 см | 2-3 см |
| --- | --- | --- |

- Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут:

| равномерно с двух сторон от замка к пяте | равномерно с двух сторон от пяты к замку + | последовательно, от одного края к другому |
| --- | --- | --- |

- Растворы с добавками хлористого натрия или кальцияне применяются для кладки:

| стен складских зданий | стен жилых зданий + | одземной части промышленных зданий |
| --- | --- | --- |

- Отклонения в толщине швов в кладке не должно превышать:

| -2; +3 мм + | 0; +3 мм | -5; +5 мм |
| --- | --- | --- |